KARTAL NAGYKÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

##### 108/2005.(XI.30.) sz. Kt. Határozat

##### KARTAL NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSZERKEZETI TERVÉRŐL

Kartal Nagyközség Önkormányzata Kartal településszerkezeti tervét (továbbiakban TSZT) jelen határozatával elfogadja. A terv az Önkormányzat rendezési típusú döntéseire kötelező érvényű, meghatározza a szabályozási terv(ek) keretszabályait. A szabályozási terv(ek) készítésénél a TSZT-ben megfogalmazott döntéseket figyelembe kell venni, azokat azzal összhangban kell elkészíttetni.

A TSZT Kartal teljes közigazgatási területére érvényes, és a jelen határozattal jóváhagyott következő szöveges és rajzi munkarészekből áll:

- településszerkezeti terv leírása,

- belterületi településszerkezeti terv (2. sz. tervlap),

- igazgatási terület településszerkezeti terve (3. sz. tervlap).

TELEPÜLÉSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

A TSZT alapjául Kartal Nagyközség 45/2004.(III.11.) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyott településfejlesztési koncepciója szolgál.

A TSZT célja a település főbb fejlesztési irányainak, alakításának, védelmének, a terület-felhasználás módjának, valamint a műszaki infrastruktúra főbb elemeinek meghatározása. A terv a (2003. július 1-étől hatályos) Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvénnyel összhangban van.

Az új településrendezési terv előzményét képező rendezési tervet a PTTV készítette 1983-ban, Aszód és környéke általános rendezési tervének részeként. E régi tervben szereplő elképzelések egy része - az időközben megváltozott körülményeket feltérképező, tervezést előkészítő vizsgálati anyag alapján - ma is hasznosítható volt, más részük viszont koncepcionális felülvizsgálatra szorult.

A következőkben röviden ismertetjük a település fejlesztésére, rendezésére vonatkozó főbb irányelveket, mutatókat.

A Pest megye É-i részén lévő, 2901 ha-os igazgatási területű Kartal közvetlenül Aszód szomszédságában (annak belterületétől mintegy 1,5 km-re) található; É-on Verseggel, valamint a Heves megyei Kállóval, K-en Hatvannal, D-en Galgahévízzel és Hévízgyörkkel, Ny-on Aszóddal határosan.

Népesség

A település lakónépessége az elkövetkező 10-15 évben a jelenlegi 5700 főről várhatóan 6000-6200 főre növekszik, de a falu fogadóképességét (a kialakításra szánt lakóterületeket) figyelembe véve további, akár 1000-1500 fős növekmény is elképzelhető.

A kialakult településszerkezet továbbfejlesztése

A településszerkezet fejlesztésében megfogalmazott fontosabb elhatározások:

Jelentősebb új lakóterületek tervezettek:

- a település déli részén (a Vöröshadsereg utcától délre, a meglévő utcák folytatásában),

- a Hévízgyörktől megvásárolt földrészleten (az elkészült részletes szabályozási terv szerint),

- a Felszabadulás úttól északra lévő jelenlegi külterületrészen (az Emse-patak és a Határ út között),

- a falu délnyugati részén, a Dózsa György utcától délre (korábbi szabályozási terv alapján kialakított telkek),

- a Hunyadi utcától északra, a közelmúltban elkészült telekalakítási terv szerint, valamint

- a Könyves Kálmán u. folytatásában.

Az alapfokú intézményellátás Kartalon megfelelőnek mondható (a magasabb szintű intézményellátás Aszódon, illetve Gödöllőn biztosított), azonban a szolgáltatások területén bővítendő. Amennyiben a Magyar Postával sikeres megállapodás jön létre, úgy a jelenlegi postatelek, valamint az önkormányzati és vásárolt telkek egyesítésével új településközpont és üzletközpont alakítható ki. Az intézményellátást jelenleg a többségében a főutca központi szakasza mentén elhelyezkedő intézmények biztosítják, ezek a területek a településközpont vegyes területfelhasználási egységbe sorolandók.

A szolgáltatás bővítésére e területet újonnan nyitandó utcával is be kell vonni a település „vérkeringésébe”. Az új utca a főútvonallal párhuzamosan az Ady E. u. északi oldalán lévő telkek végénél nyitható. Ezáltal a községközpont funkcióinak bővítésére, újabb intézmények elhelyezésére nyílik lehetőség, a közelmúltban készült beépítési (megvalósítási) tanulmányterv javaslatainak felhasználásával. Amennyiben az új Polgármesteri Hivatal ezen új központban kaphat helyet, a jelenlegi épület új intézményi feladatokat láthat el.

Szükséges terület biztosítani egy új bölcsőde részére. Ugyancsak területet kell biztosítani a Művelődési Ház bővítésére, mintegy 400 fő befogadására. Célszerű lenne a jelenlegi Polgármesteri Hivatal telkét bővíteni telekegyesítéssel, így a településközpont egy egységet képezne (melyben pl. Helytörténeti Múzeum, más intézmények is elhelyezhetők lennének). Az alapfokú ellátás színvonala bővíthető új orvosi rendelő létesítésével.

Új gazdasági területek a Verseg felé vezető út két oldalán alakítandók ki, a jelentkező igények szerinti ütemezéssel; a Gödöllői Tangazdaság és a TSz-major meglévő, falun belüli telephelyei - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként – megtartandók.

A temető szükséges bővítése északkeleti irányban, a külterület felé megoldott. A temető területe előfásítandó, a telekhatárok mentén 30 m széles sávban többszintű növényzet telepítendő.

A sportolási célú területek kialakításánál:

- az Általános Iskola szabad területén tanuszoda és kb. 1000 főt befogadó sportcsarnok építését lehet előirányozni,

- a sport-célú területek növelhetők a központban elhelyezett teniszpályák létesítésével,

- a jelenlegi sportterület fejlesztésére a labdarúgópálya mögötti terület használható fel.

A falu közlekedési alapszerkezete megtartandó; a gyűjtőúti funkciót betöltő utcák (Vörös-hadsereg u., Ságvári u., Petőfi u., Iskola u.) megfelelő szintű és színvonalú kiépítéséről gondoskodni kell.

A helyi értékvédelemről szóló önkormányzati rendeletet az elkészült (a jelen terv alátámasztó munkarészeként dokumentált) örökségvédelmi hatástanulmányban foglaltakat figyelembe véve -  meg kell alkotni.

A közigazgatási terület területfelhasználási egységeinek tagozódása

- A település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területből áll.

- A beépítésre szánt területek általában a település belterületéhez, a beépítésre nem szánt területek pedig általában a település külterületéhez tartoznak.

- A beépítésre szánt terület az alábbi területfelhasználási egységekre  tagozódik:

- kisvárosias lakóterület, maximális szintterületi mutató: 1,0,

- kertvárosias lakóterület, maximális szintterületi mutató: 0,4,

- településközpont vegyes terület, maximális szintterületi mutató: 1,8 (Vt-1), 1,0 (Vt-2), 1,5 (Vt-3), 1,2 (Vt-4),

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, maximális szintterületi mutató: 1,5,

- különleges területek, maximális szintterületi mutató: 0,2 (K-t), 0,5 (K-sp).

- A beépítésre nem szánt terület a következő területfelhasználási egységekre tagozódik:

- közlekedési és közműterület,

- zöldterület,

- erdőterület,

- mezőgazdasági rendeltetésű terület,

- vízgazdálkodási  terület.

#### Közlekedésfejlesztési javaslat

Országos utak:

Kartalt a 2109 sz. országos út érinti.

A 2109 sz. országos mellékút Kartal Aszód felőli megközelítését szolgálja, a településen észak felé áthaladva, Verseg felé vezet tovább.

A 2109 sz. út nyomvonalát érintő lényeges közlekedési fejlesztést nem javasolunk. A burkolat fejlesztése, a területen belüli korszerűsítés természetesen szükséges.

Települési utak:

A helyi úthálózatot a gyűjtőutak, a kiszolgáló, ill. lakóutak, és a mezőgazdasági feltáró utak alkotják.

A községen belüli tervezett utcahálózat a területfejlesztési szándékokhoz igazodóan egészíti ki a meglévő utcákat. Gyűjtő szerepet tölt be a Vöröshadsereg út, a Hársfa utca, a Ságvári út, és a Petőfi utca.

A mezőgazdasági forgalomhoz, falusi turizmushoz köthető fontos közlekedési elemek a mező- és erdőgazdasági utak, a lovas utak. A belterület és egy-egy tanya közötti mező-gazdasági utak jól szolgálják a turisztikai célt is. A mezőgazdasági utak melletti építmények elhelyezésének szabályozásával biztosítható a mezőgazdasági járművek akadálymentes közlekedése és, hogy az út esetleges szélesítéséhez szükséges terület ne épüljön el. Az út-szélesítés, esetleges burkolás után az út melletti lovagló, kerékpáros útvonal kialakításához szükséges terület tényleges igénybevétele a konkrét fejlesztés esetén történhet meg.

Gyalogos felületek, kerékpárút, turistaút:

A gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjából a községközpont kiemelt szerepű.

A központban, a meglévő közterületek átépítésével lehet kialakítani egy igazi községi főteret. Az átépítés részletes építészeti, közlekedési, közmű és kertépítészeti tervek alapján valósulhat meg.

Parkolás, rakodás:

A parkolást, rakodást a tervezett létesítmények esetében az OTÉK-nak megfelelően telken belül kell megoldani. Közterületi parkolás csak helyi parkolási rendelet alapján engedélyez-hető. A központban lévő meglévő intézmények esetében fenntartható a jelenlegi közterületi parkolás, de a parkolási rendet, a parkolóhelyek burkolatát a főtér kialakítással összhangba kell hozni.

Tömegközlekedés:

A tömegközlekedési ellátást továbbra is a helyközi autóbuszjáratok biztosíthatják. A megállókat mindenütt öbölbe kell helyezni. A központban lévő megállók és várakozóhely kialakítását esztétikailag a főtér arculatához kell igazítani.

Külterületi településszerkezet és tájhasználat

Külterületen a TSZT a település kedvező tájképi-, természeti értékeinek megőrzését, a táj ezen adottságoknak elsőbbséget adó fejlesztését irányozza meg.

Ennek megőrzése érdekében településszerkezeti terv külterületen fokozott hangsúlyt helyezett:

- a természeti értékkel rendelkező területek természetközeli állapotának megőrzése -Kartal-völgyi-patak és oldalágai,

- a kartali táj jellegét meghatározó vadaskert területe és a Verseg-patak ezen térsége, továbbá a kapcsolódó erdő, gyep, fás legelő területek védelme,

- az Emse-patak teljes szakaszát és a Versegi-patak keleti szakaszán a természetszerű élőhelyek rehabilitálása,

- Az OTrT országos jelentőségű, Kartal közigazgatási területén haladó ökológiai folyosó védelme, kiegészítése a helyi jelentőségű hálózati elemekkel,

- a feltáruló szép látványoknak a távlati fejlesztések során való figyelembe vételére,

- lakóépületek külterületen csak abban az esetben kerüljenek elhelyezésre, ha ez kifeje-zetten indokolt, a megengedhető mezőgazdasági tevékenység érdekében szükséges,

- az építmények elhelyezésekor a helyi építési hagyományokat kell szem előtt tartani.

E fenti célkitűzések figyelembe vételével a Településszerkezeti terv külterületen az alábbi területfelhasználási egységeket, övezeteket határozza meg:

Mezőgazdasági területek

Kartal közigazgatási területén a mezőgazdasági területek (jelenleg a közigazgatási terület 81,1%-a) a jó termőhelyi és talaj adottságoknak, illetve a tájhasználati hagyományoknak megfelelően jellemzően szántóterületként (jelenleg a közigazgatási terület 77,6%-a) hasznosítottak. A mezőgazdasági területek sajátos használatuk szerint az általános mezőgazdasági területekbe tartoznak, melyen belül a természeti értékek és a tájjelleg megőrzése érdekében differenciált övezeti rendszer került meghatározásra:

- védendő tájhasználatú mezőgazdasági övezet: ide tartoznak a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által „természeti értékkel rendelkező területek”-ként megadott Kartal-völgyi-patak oldalágaival és pufferterületével, továbbá a vadaskerttől nyugatra levő gyepes fás legelős területek, és az Emse-patak teljes szakasza és a Versegi-patak keleti szakasza menti 50-50 m-es terület sávok. A Kartal-völgyi-patak oldalágai térségében a természetes és természetközeli állapotok megőrzése érdekében a természetvédelem érdekeinek kell elsőbbséget élvezni. Az Emse-patak teljes szakasza és a Versegi-patak keleti szakasza menti 50-50 m-es térségében hosszú távon a természetszerű állapotok rehabilitálása támogatandó.

- Hagyományos mezőgazdasági övezet: ide tartoznak a külterület előző övezetbe nem tartozó, többnyire szántó művelési ágú mezőgazdasági területei. E területeken a növénytermesztés, a gazdaságos mezőgazdasági termelés feltételeinek biztosítása a cél.

A mezőgazdasági területeken belül lehatárolásra kerültek látványvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek, melyeken a tájkép védelme érdekében gazdasági épületek elhelyezése nem javasolt.

Erdőterületek

A település közigazgatási területén igen alacsony az erdősültség aránya (jelenleg a közigazgatási terület 3,2%-a). Az erdőterületek megtartása tájképi változatosságot fokozó szerepük és természetvédelmi jelentőségük szempontjából kiemelt jelentőségűek. A külterületi erdőterületek elsődlegesen gazdasági rendeltetésűek (a belterületi erdőterületek elsődlegesen védelmi jelentőségűek.

Az egykori Podmaniczky kastély körüli vadaspark és az attól nyugatra, a Verseg-pataktól délre levő erdőterületek a tájkarakter szempontjából meghatározó jelentőségűek. E területeken természetközeli erdőművelés (szálaló vágás, őshonos fafajokkal történő erdőtelepítés, erdőfelújítás), kezelés folytatható.

A tájjelleg erősítése érdekében erdőfelújítás, ill. erdőtelepítés során honos, az élőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok alkalmazása javasolt.

Új erdők telepítését tartalmazza a Településszerkezeti terv:

- az Emse-patak felső szakaszánál lévő egykori mezőgazdasági telephelyen felhalmozott hulladék nagy mennyisége és az egykori víztorony maradványa környezetvédelmi és tájképvédelmi konfliktust jelentenek. Szükséges a terület rekultivációja/rehabilitációja, a terület erdősítése védelmi céllal.

- a fejlesztések belterület módosítással járó lakóterület és gazdasági területfejlesztést is jelentenek. Az északkeleti belterület határ mentén ezért a két területhasználat között szintén védelmi célú erdőtelepítés javasolt.

Vízgazdálkodási terület

Vízgazdálkodási területbe a Versegi-patak és az Emse-patak medre és parti sávja tartoznak. E területek hasznosítása a vízügyi jogszabályoknak megfelelően és a vízügyi hatóság által meghatározottak szerint történhet.

Zöldfelületrendezési javaslatok

A Településszerkezeti terv a meglévő közparkok megtartását tartalmazza, új közpark kialakítására a 0115 hrsz.-ú úttól északnyugatra tervezett lakóterület térségében tartalmaz.

A zöldfelületek  fejlesztése rendezése, az összekötő szerepű zöldfelületi elemek megteremtése érdekében az alábbi elhatározásokat tartalmazza a Településszerkezeti terv:

- A Verseg felé vezető út mentén a Podmaniczky kastély térségében található vadgesztenye fasor folytatása az út teljes szakaszán.

- A település belterületén településképi értéket képvisel az utcák széles zöld sávja, amely nagyrészt gyepes. Elsősorban a mikroklíma javítása, de a levegő környezetminőségének érdekében is, a településkép kedvezőbbé tétele miatt, valamint a zöldfelületi rendszer kialakítása céljából javasolt az utcák kétoldali fásítása. Javasolt fafajták: hárs, juhar, dió, cseresznye, szilva. A Versegi út folytatásaként a település főútján azonban javasolt a vadgesztenye fasor telepítése.

- Az észak-nyugati uralkodó szálirány, valamint a déli kitettségű dombokon folyó intenzív szántóföldi gazdálkodás miatt a domb lábánál fekvő településrészek mentén fásítás a lakóterületek levegőminőség-védelme (por elleni védelem) szempontjából.

- Kedvezőtlen a már említett homogén területhasználat, a nagytáblás, tagolatlan szántóterületek látványa. Ezért mind környezetvédelmi, mind tájvédelmi szempontból javasolt a külterületi utak fásítása, amelyekhez alkalmazhatók hársak, juharfák, vagy tölgyek. Különösen kedvező megjelenésű lenne a versegi és galgahévízi közigazgatási határon lévő földút fásítása.

Környezetvédelmi szempontból kiemelkedően fontos, hogy a közigazgatási területen kizárólag olyan ipari, üzemi, szolgáltató jellegű létesítmények helyezhetők el, amelyek a lakókörnyezetben előírt környezeti paramétereket teljesíteni tudják.

Közműfejlesztési javaslat

Kartalra a kedvező földrajzi elhelyezkedés, jó közlekedési lehetőségek hatására folyamato-san érkeznek és várhatóan érkezni fognak letelepedni szándékozók. A település Önkormányzata ezért szükségesnek tartja, hogy a település fejlődését elősegítve az érkezők számára úgy biztosítson helyet, hogy a településen élők igényei is kielégítettek legyenek.

A településnek a lakónépességének helyben tartására munkahely-kínálattal is kell rendel-keznie. Ezek érdekében az Önkormányzat a már beépített területeit is felülvizsgálva, az alulhasznosított területeinek, továbbá a korábbi mezőgazdasági, egyéb hasznosítású területeinek funkcióváltásával a területének hatékonyabb hasznosítását szeretné elérni.

Figyelembe véve a település Önkormányzatának igényeit, megvizsgálva a település-fejlesztésbe vonható területeket, a reálisan beépíthetővé tehető területen lakóterület, településközpont vegyes, gazdasági terület és sport-szabadidős tevékenységre alkalmas területeket kerültek kijelölésre. A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére a fejlesztési területek megfelelő közműellátását kell biztosítani.

A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen már csak a teljes közműellátás biztosításával (a csapadékvíz elvezetés zárt közcsatornás megoldásától eltekintve, a helyi építési szabályzatban rögzített vízelvezetési mód mellett) adható építési engedély. A teljes közműellátáshoz a már beépített és a beépítésre szánt területen a vízellátást (ivóvíz és tűzivíz ellátást), a közcsatornás szennyvízelvezetést, a biztonságos felszíni vízrendezést, a villamosenergia ellátást és a földgázellátást, valamint a vezetékes hírközlést kell biztosítani.

A külterületen, a beépítésre nem szánt területen, a mezőgazdasági övezetekben is elsődlegesen csak a belterületi közműhálózathoz csatlakozóan teljes közműellátással engedélyezhető területfejlesztés. A központi belterülettől, illetve a közművesített területektől távolabbra eső területen építési engedély csak a szabályozási előírásokban a közművekre vonatkozó előírások teljesítése esetén adható.

A cél, hogy fokozatosan a település teljes közigazgatási területén biztosítható legyen a teljes közműellátás lehetősége és építkezést, területfejlesztést engedélyezni nagyobb távlatban már csak a környezet védelmét fokozottabban biztosító teljes komfortot nyújtó közműellátás kiépítésével lehessen.